当物料需要进行多道工序时，如何创建工艺及工序？

日期：2013-01-09  |  分类：工艺工序  |  人气：434

例如有物料A，经过打磨后变成物料B，物料B经过电镀后变成产品C。在系统中如何创建工艺工序呢？
针对这种情况，我们首先需要分析物料A、B、C是否有必要单独创建物料号。如果他们都有各自存在的状态和库存（尤其是B）就需要分别在系统中创建物料号，如果B只是一个中间瞬时状态，不需要入库，就可以不必进行物料编码。
如果A、B、C都需要进行物料编码。首先创建BOM。即B的BOM就是A，C的BOM就是B.然后需要生产哪种物料，就对该物料建工艺。
生产B，首先建立一个工单生产B，需要的材料是A，给B建一个工艺，增加一个工序：“打磨”，设置描述，时间，所需设备等。
生产C，建立一个工单生产C，需要材料是B，给C建工艺，工序为：“电镀”，同样设置描述，时间，所需设备等。

如果B只是瞬时状态不用创建物料编码，则C的BOM是A，给C创建工艺，添加两个工序：010 打磨，020电镀。创建C的工单，按照BOM给工单排产额定数量的A，发料，按工艺执行加工，工单收料C即可。

综上所述，当物料需要进行多道工序，并且进行了每道工序后获得的物料都独立的状态并且入库的话，需要为每一道工序加工后生成的物料进行物料编码，并创建工单。创建工单生产什么物料就给该物料添加工艺工序。
当物料在进行多道工序的时候其中有工序生产后获得的物料只是一个瞬时状态，这个时候不需要为该瞬时状态的物料进行编码。该工序可直接添加到会入库的物料的工单工艺中。

什么是工作中心？

日期：2012-12-07  |  分类：工艺工序  |  人气：247

工作中心（Working Center）指的是直接改变物料形态或性质的生产作业单元。在ERP系统中，工作中心的数据是工艺路线的核心组成部分，是运算物料需求计划、能力需求计划的基础数据之一。如一条流水线，CNC加工机床等。工作中心是一种资源，它的资源可以是人，也可以是机器。一个工作中心是由一个或多个直接生产人员，一台或几台功能相同的机器设备，也可以把整个车间当做一个工作中心，车间内设置不同的机器类型。它是工序调度和CRP产能计算的基本单元。

